# Práctica 1.5. RIP y BGP

Objetivos

En esta práctica se afianzan los conceptos elementales del encaminamiento. En particular, se estudia un protocolo de encaminamiento interior y otro exterior: RIP (Routing Information Protocol) y BGP (Border Gateway Protocol).

Existen muchas implementaciones de los protocolos de encaminamiento. En esta práctica vamos a utilizar Quagga, que actualmente implementa RIP (versiones 1 y 2), RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS y BGP. Quagga está estructurado en diferentes servicios (uno para cada protocolo) controlados por un servicio central (Zebra) que hace de interfaz entre la tabla de encaminamiento del kernel y la información de encaminamiento de cada protocolo.

Todos los ficheros de configuración han de almacenarse en el directorio /etc/quagga. La sintaxis de estos ficheros es sencilla y está disponible en http://quagga.net. Revisar especialmente la correspondiente a RIP y BGP en https://www.quagga.net/docs/quagga.html. Además, en /usr/share/doc/quagga-0.99.22.4 hay ficheros de ejemplo.

|  | Activar el portapapeles bidireccional (menú Dispositivos) en las máquinas virtuales. Usar la opción de Virtualbox (menú Ver) para realizar capturas de pantalla. La contraseña del usuario cursoredes es cursoredes. |
| --- | --- |

Contenidos

Parte I. Protocolo interior: RIP

Preparación del entorno

Configuración del protocolo RIP

Parte II. Protocolo exterior: BGP

Preparación del entorno

Configuración del protocolo BGP

# Parte I. Protocolo interior: RIP

## Preparación del entorno

Configuraremos la topología de red que se muestra en la siguiente figura:

Router 1

Router 2

Router 4

Router 3

inet4

192.168.0.0/24

inet0

172.16.0.0/16

inet2

172.18.0.0/16

inet3

172.19.0.0/16

inet1

172.17.0.0/16

inet5

192.168.1.0/24

inet6

192.168.2.0/24

inet7

192.168.3.0/24

eth2

eth2

eth0

eth1

eth2

eth1

eth0

eth2

eth1

eth0

eth0

eth1

Cada encaminador (Router1…Router4) tiene tres interfaces, cada uno conectado a una red diferente.

Al igual que en prácticas anteriores, usaremos la herramienta vtopol para construir automáticamente esta topología. A continuación se muestra el contenido del fichero de configuración de la topología:

netprefix inet machine 1 0 0 1 3 2 4 machine 2 0 0 1 1 2 5 machine 3 0 2 1 1 2 6 machine 4 0 2 1 3 2 7

Para facilitar la configuración de las máquinas, la siguiente tabla muestra las direcciones de cada uno de los interfaces de los encaminadores:

| Máquina virtual | Interfaz | Dirección de red | Dirección IP |
| --- | --- | --- | --- |
| Router1 | eth0 eth1 eth2 | 172.16.0.0/16 172.19.0.0/16 192.168.0.0/24 | 172.16.0.1 172.19.0.1 192.168.0.1 |
| Router2 | eth0 eth1 eth2 | 172.16.0.0/16 172.17.0.0/16 192.168.1.0/24 | 172.16.0.2 172.17.0.2 192.168.1.2 |
| Router3 | eth0 eth1 eth2 | 172.18.0.0/16 172.17.0.0/16 192.168.2.0/24 | 172.18.0.3 172.17.0.3 192.168.2.3 |
| Router4 | eth0 eth1 eth2 | 172.18.0.0/16 172.19.0.0/16 192.168.3.0/24 | 172.18.0.4 172.19.0.4 192.168.3.4 |

Ejercicio 1. Configurar todos los encaminadores según la figura y tabla anterior. Además, activar el reenvío de paquetes IPv4 igual que en la práctica 1.1. Después, comprobar:

- Que los encaminadores adyacentes son alcanzables, por ejemplo, Router1 puede hacer ping a Router2 y Router4.

- Que la tabla de encaminamiento de cada encaminador es la correcta e incluye una entrada para cada una de las tres redes a las que está conectado.

## Configuración del protocolo RIP

Ejercicio 2. Configurar RIP en todos los encaminadores para que intercambien información:

- Crear un fichero ripd.conf en /etc/quagga con el contenido que se muestra a continuación.

- Iniciar el servicio RIP (y Zebra) con service ripd start.

Contenido del fichero /etc/quagga/ripd.conf:

# Activar el encaminamiento por RIP router rip # Definir la versión del protocolo que se usará version 2 # Habilitar información de encaminamiento en redes asociadas a los interfaces network eth0 network eth1 network eth2

Ejercicio 3. Consultar la tabla de encaminamiento de RIP y de Zebra en cada encaminador con el comando vtysh (sudo vtysh -c "show ip rip" y sudo vtysh -c "show ip route"). Comprobar también la tabla de encaminamiento de IPv4 con el comando ip (ip route).

Copia los comandos usados y su salida. [VM1]$ sudo vtysh -c "show ip rip" Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP Sub-codes: (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute, (i) - interface Network Next Hop Metric From Tag Time C(i) 172.16.0.0/16 0.0.0.0 1 self 0 R(n) 172.17.0.0/16 172.16.0.2 2 172.16.0.2 0 02:36 R(n) 172.18.0.0/16 172.19.0.4 2 172.19.0.4 0 02:52 C(i) 172.19.0.0/16 0.0.0.0 1 self 0 C(i) 192.168.0.0/24 0.0.0.0 1 self 0 R(n) 192.168.1.0/24 172.16.0.2 2 172.16.0.2 0 02:36 R(n) 192.168.2.0/24 172.16.0.2 3 172.16.0.2 0 02:36 R(n) 192.168.3.0/24 172.19.0.4 2 172.19.0.4 0 02:52 [VM1]$ sudo vtysh -c "show ip route" Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel, > - selected route, * - FIB route C>* 127.0.0.0/8 is directly connected, lo C>* 172.16.0.0/16 is directly connected, eth0 R>* 172.17.0.0/16 [120/2] via 172.16.0.2, eth0, 00:06:02 R>* 172.18.0.0/16 [120/2] via 172.19.0.4, eth1, 00:02:46 C>* 172.19.0.0/16 is directly connected, eth1 C>* 192.168.0.0/24 is directly connected, eth2 R>* 192.168.1.0/24 [120/2] via 172.16.0.2, eth0, 00:06:02 R>* 192.168.2.0/24 [120/3] via 172.16.0.2, eth0, 00:04:04 R>* 192.168.3.0/24 [120/2] via 172.19.0.4, eth1, 00:02:46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- [VM2]$ sudo vtysh -c "show ip rip" Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP Sub-codes: (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute, (i) - interface Network Next Hop Metric From Tag Time C(i) 172.16.0.0/16 0.0.0.0 1 self 0 C(i) 172.17.0.0/16 0.0.0.0 1 self 0 R(n) 172.18.0.0/16 172.17.0.3 2 172.17.0.3 0 02:38 R(n) 172.19.0.0/16 172.16.0.1 2 172.16.0.1 0 02:54 R(n) 192.168.0.0/24 172.16.0.1 2 172.16.0.1 0 02:54 C(i) 192.168.1.0/24 0.0.0.0 1 self 0 R(n) 192.168.2.0/24 172.17.0.3 2 172.17.0.3 0 02:38 R(n) 192.168.3.0/24 172.16.0.1 3 172.16.0.1 0 02:54 [VM2]$ sudo vtysh -c "show ip route" Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel, > - selected route, * - FIB route C>* 127.0.0.0/8 is directly connected, lo C>* 172.16.0.0/16 is directly connected, eth0 C>* 172.17.0.0/16 is directly connected, eth1 R>* 172.18.0.0/16 [120/2] via 172.17.0.3, eth1, 00:05:46 R>* 172.19.0.0/16 [120/2] via 172.16.0.1, eth0, 00:07:45 R>* 192.168.0.0/24 [120/2] via 172.16.0.1, eth0, 00:07:45 C>* 192.168.1.0/24 is directly connected, eth2 R>* 192.168.2.0/24 [120/2] via 172.17.0.3, eth1, 00:05:46 R>* 192.168.3.0/24 [120/3] via 172.16.0.1, eth0, 00:04:28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- [VM3]$ sudo vtysh -c "show ip rip" Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP Sub-codes: (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute, (i) - interface Network Next Hop Metric From Tag Time R(n) 172.16.0.0/16 172.17.0.2 2 172.17.0.2 0 02:53 C(i) 172.17.0.0/16 0.0.0.0 1 self 0 C(i) 172.18.0.0/16 0.0.0.0 1 self 0 R(n) 172.19.0.0/16 172.18.0.4 2 172.18.0.4 0 02:32 R(n) 192.168.0.0/24 172.17.0.2 3 172.17.0.2 0 02:53 R(n) 192.168.1.0/24 172.17.0.2 2 172.17.0.2 0 02:53 C(i) 192.168.2.0/24 0.0.0.0 1 self 0 R(n) 192.168.3.0/24 172.18.0.4 2 172.18.0.4 0 02:32 [VM3]$ sudo vtysh -c "show ip route" Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel, > - selected route, * - FIB route C>* 127.0.0.0/8 is directly connected, lo R>* 172.16.0.0/16 [120/2] via 172.17.0.2, eth1, 00:09:19 C>* 172.17.0.0/16 is directly connected, eth1 C>* 172.18.0.0/16 is directly connected, eth0 R>* 172.19.0.0/16 [120/2] via 172.18.0.4, eth0, 00:08:00 R>* 192.168.0.0/24 [120/3] via 172.17.0.2, eth1, 00:09:19 R>* 192.168.1.0/24 [120/2] via 172.17.0.2, eth1, 00:09:19 C>* 192.168.2.0/24 is directly connected, eth2 R>* 192.168.3.0/24 [120/2] via 172.18.0.4, eth0, 00:08:00 --------------------------------------------------------------------------------------------- [VM4]$ sudo vtysh -c "show ip rip" Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP Sub-codes: (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute, (i) - interface Network Next Hop Metric From Tag Time R(n) 172.16.0.0/16 172.19.0.1 2 172.19.0.1 0 02:50 R(n) 172.17.0.0/16 172.18.0.3 2 172.18.0.3 0 02:35 C(i) 172.18.0.0/16 0.0.0.0 1 self 0 C(i) 172.19.0.0/16 0.0.0.0 1 self 0 R(n) 192.168.0.0/24 172.19.0.1 2 172.19.0.1 0 02:50 R(n) 192.168.1.0/24 172.18.0.3 3 172.18.0.3 0 02:35 R(n) 192.168.2.0/24 172.18.0.3 2 172.18.0.3 0 02:35 C(i) 192.168.3.0/24 0.0.0.0 1 self 0 [VM4]$ sudo vtysh -c "show ip route" Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel, > - selected route, * - FIB route C>* 127.0.0.0/8 is directly connected, lo R>* 172.16.0.0/16 [120/2] via 172.19.0.1, eth1, 00:09:19 R>* 172.17.0.0/16 [120/2] via 172.18.0.3, eth0, 00:09:19 C>* 172.18.0.0/16 is directly connected, eth0 C>* 172.19.0.0/16 is directly connected, eth1 R>* 192.168.0.0/24 [120/2] via 172.19.0.1, eth1, 00:09:19 R>* 192.168.1.0/24 [120/3] via 172.18.0.3, eth0, 00:09:19 R>* 192.168.2.0/24 [120/2] via 172.18.0.3, eth0, 00:09:19 C>* 192.168.3.0/24 is directly connected, eth2

Ejercicio 4. Con la herramienta wireshark, estudiar los mensajes RIP intercambiados, en particular:

- Encapsulado.

- Direcciones origen y destino.

- Campo de versión.

- Información para cada ruta: dirección de red, máscara de red, siguiente salto y distancia.

Copy una captura de pantalla de Wireshark con mensajes RIP mostrando el formato de uno de ellos.

Ejercicio 5. Eliminar el enlace entre Router1 y Router4 (por ejemplo, desactivando el interfaz eth1 en Router4). Comprobar que Router1 deja de recibir los anuncios de Router4 y que, pasados aproximadamente 3 minutos (valor de timeout por defecto para las rutas), ha reajustado su tabla.

Copia los comandos usados y su salida. [VM4]$ sudo ip link set dev eth1 down [VM1]$ sudo vtysh -c "show ip rip" Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP Sub-codes: (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute, (i) - interface Network Next Hop Metric From Tag Time C(i) 172.16.0.0/16 0.0.0.0 1 self 0 R(n) 172.17.0.0/16 172.16.0.2 2 172.16.0.2 0 02:59 R(n) 172.18.0.0/16 172.16.0.2 3 172.16.0.2 0 02:59 C(i) 172.19.0.0/16 0.0.0.0 1 self 0 C(i) 192.168.0.0/24 0.0.0.0 1 self 0 R(n) 192.168.1.0/24 172.16.0.2 2 172.16.0.2 0 02:59 R(n) 192.168.2.0/24 172.16.0.2 3 172.16.0.2 0 02:59 R(n) 192.168.3.0/24 172.16.0.2 4 172.16.0.2 0 02:59

Ejercicio 6 (Opcional). Los servicios de Quagga pueden configurarse de forma interactiva mediante un terminal (telnet), de forma similar a los encaminadores comerciales. Configurar ripd vía VTY:

- Añadir “password asor” al fichero ripd.conf, desactivar el protocolo (no router rip) y comentar el resto de entradas. Una vez cambiado el fichero, reiniciar el servicio.

- Conectar al VTY de ripd y configurarlo. En cada comando se puede usar ? para mostrar la ayuda asociada.

$ telnet localhost ripd Trying 127.0.0.1... Connected to localhost. Escape character is '^]'. Hello, this is Quagga (version 0.99.20.1) Copyright © 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al. User Access Verification Password: asor localhost.localdomain> enable localhost.localdomain# configure terminal localhost.localdomain(config)# router rip localhost.localdomain(config-router)# version 2 localhost.localdomain(config-router)# network eth0 localhost.localdomain(config-router)# write Configuration saved to /etc/quagga/ripd.conf localhost.localdomain(config-router)# exit localhost.localdomain(config)# exit localhost.localdomain# show running-config Current configuration: ! password asor ! router rip version 2 network eth0 ! line vty ! end localhost.localdomain# write Configuration saved to /etc/quagga/ripd.conf localhost.localdomain# exit

Nota: Para poder escribir la configuración en ripd.conf, el usuario quagga debe tener los permisos adecuados sobre el fichero. Para cambiar el propietario del fichero, ejecutar el comando chown quagga:quagga /etc/quagga/ripd.conf.

# Parte II. Protocolo exterior: BGP

## Preparación del entorno

Configuraremos la topología de red con 3 AS, siendo uno de ellos el proveedor de los otros dos:

Router1

Router3

Router2

inet0

2001:db8:200:1::/64

inet1

2001:db8:200:2::/64

eth0

eth0

eth0

eth1

2001:db8:301:2::/64

AS100

AS200

AS300

2001:db8:301:1::/64

2001:db8:300:1::/64

2001:db8:101:1::/64

2001:db8:100:1::/64

Nota: El prefijo 2001:db8::/32 está reservado para documentación y ejemplos (RFC 3849).

Crearemos esta topología (sin las redes internas de los AS) con la herramienta vtopol y el siguiente fichero:

netprefix inet machine 1 0 0 machine 2 0 0 1 1 machine 3 0 1

Para facilitar la configuración de las máquinas, la siguiente tabla muestra las direcciones de cada uno de los interfaces de los encaminadores:

| Máquina virtual | Interfaz | Dirección de red | Dirección IP |
| --- | --- | --- | --- |
| Router1 | eth0 | 2001:db8:200:1::/64 | 2001:db8:200:1::1 |
| Router2 | eth0 eth1 | 2001:db8:200:1::/64 2001:db8:200:2::/64 | 2001:db8:200:1::2 2001:db8:200:2::2 |
| Router3 | eth0 | 2001:db8:200:2::/64 | 2001:db8:200:2::3 |

Ejercicio 7. Configurar los encaminadores según se muestra en la figura anterior. Debe comprobarse la conectividad entre máquinas adyacentes.

## Configuración del protocolo BGP

Ejercicio 8. Consultar la documentación de las clases de teoría para determinar el tipo de AS (stub, multihomed o transit ) y los prefijos de red que debe anunciar. Suponed que el RIR ha asignado a cada AS prefijos de longitud 48 y que los prefijos anunciados deben agregarse al máximo.

| Número de AS | Tipo | Prefijos Agregados |
| --- | --- | --- |
| AS100 | Stub | 2001:db8:100::/47 |
| AS200 | Tránsito |  |
| AS300 | Stub | 2001:db8:300::/47 |

Ejercicio 9. Configurar BGP en los encaminadores para que intercambien información:

- Crear un fichero bgpd.conf en /etc/quagga usando como referencia el que se muestra a continuación.

- Iniciar el servicio BGP (y Zebra) con service bgpd start.

Por ejemplo, el contenido del fichero /etc/quagga/bgpd.conf de Router1 en el AS 100 sería:

# Activar el encaminamiento BGP en el AS 100 router bgp 100 # Establecer el identificador de encaminador BGP bgp router-id 0.0.0.1 # Añadir el encaminador BGP vecino en el AS 200 neighbor 2001:db8:200:1::2 remote-as 200 # Empezar a trabajar con direcciones IPv6 address-family ipv6 # Anunciar un prefijo de red agregado network 2001:db8:100::/47 # Activar IPv6 en el encaminador BGP vecino neighbor 2001:db8:200:1::2 activate # Dejar de trabajar con direcciones IPv6 exit-address-family

Ejercicio 10. Consultar la tabla de encaminamiento de BGP y de Zebra en cada encaminador con el comando vtysh (sudo vtysh -c "show ipv6 bgp" y sudo vtysh -c "show ipv6 route"). Comprobar también la tabla de encaminamiento de IPv6 con el comando ip (ip -6 route).

Copia los comandos usados y su salida. [Route1] [Router2] [Router3]

Ejercicio 11. Con ayuda de la herramienta wireshark, estudiar los mensajes BGP intercambiados (OPEN, KEEPALIVE y UPDATE).

Copia una captura de pantalla de Wireshark con mensajes BGP mostrando el formato del mensaje UPDATE.